附件2

安装直饮水机项目需求

- 采购数量：2台

- 承包方式：包工包料包安装包售后

- 产品功能要求：步进柜式直饮水机

- 出水方式：触控或按键出水

- 净水量：不低于60L/h

- 热罐容积：不低于35L

- 额定功率：3KW，220V/50HZ

- 过滤级别：RO反渗透，反渗透0.001-0.0001μm（除水中的泥沙、铁锈、余氯、细菌、病毒、重金属、化学残留等所有有害物质，出水可直饮，确保水质安全）。

- 出水口不低于：40cm

- 内胆：不锈钢304食品级（抗高温、耐腐蚀、抗菌抑菌）

- 功能：智能防干烧、滤芯更换提醒、缺水提醒、漏电漏水保护、防溢水保护，水低压报警。

- 龙头配置：四出水口，一开三温开

10.常温水需经过深紫外LED杀菌处理。

11.水效：1级

12.板材：整机加厚拉丝不锈钢

13.显示屏：智能LED

14、所投产品具有责任险和质量险。

- 服务要求：

- 安装机器到位接线、接水排水（如现场没有排水口，需改造），

- 服务期内免费更换原装滤芯、清洁、维修等

- 其他要求：

1.出水水质优于CJ 94-2005 《饮用净水水质标准》及GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》

2.售后服务3年：

（1）保修期内每3个月派专业技术人员对系统巡查一次，协助维护管理，保修期内免费更换耗材（一年4次滤芯2次RO膜，如有剩余耗材，耗材即用即装，保修期满如有剩余耗材交付与采购人）；

（2）在质保期满以后，提供终身的维修保养，并在同类产品中以最优惠价格提供保修服务

（3）对保修期外的产品维修，采购人承担零部件成本费及维修人工费，维修人员在维修前应向采购人说明并出示收费标准，以免引起采购人误解，并提供有效收费发票或收据。

（4）保修期外的产品维修，维修部位继续享受保修，如因维修质量造成的再次维修，维修费由维修单位承担。

（5）开通免费服务电话电话，提供服务受理投诉，在质保期内，如遇与所供设备有关的问题时，应在接采购人通知维修服务要求后派遣合格的专业技术人员4个小时内赶至现场提供免费服务；质保期后，应在接采购人通知后派遣合格的专业技术人员2个小时内赶至现场提供免费服务。